# Lab1 实现说明

## 1. 流水线组织

实现使用 5 级顺序流水，核心流水寄存器为：

- id_r: valid/pc/instr

- ex_r: valid/trap/wen/is_word/alu_cmd/rd/pc/instr/op1/op2

- mem_r、wb_r: valid/trap/wen/rd/pc/instr/result

更新顺序为 wb<=mem<=ex<=id。x0 每拍强制写 0，防止误写路径污染状态。

## 2. 指令执行路径

支持的 Lab1 指令在 Decode 中统一解码为 alu_cmd + op1/op2 + rd/wen/is_word：

- I 型：addi/xori/ori/andi

- R 型：add/sub/xor/or/and

- W 型：addiw/addw/subw

- M 扩展：mul/div/divu/rem/remu、mulw/divw/divuw/remw/remuw

基础 ALU（add/sub/xor/or/and）组合完成；is_word=1 时对低 32 位结果做符号扩展。

## 3. 数据冒险与前递

### 3.1 前递网络

Decode 阶段先读寄存器文件，再做组合覆盖，优先级为 EX > MEM > WB > GPR：

- id_rs*_val 默认来自 gpr[rs*]

- 命中 EX 且可前递则取 ex_result

- 否则命中 MEM 取 mem_r.result

- 否则命中 WB 取 wb_r.result

EX 可前递条件：

- ex_forwardable = ex_r.valid && ex_r.wen && (ex_r.rd != 0) && ex_result_ready

其中 ex_result_ready = !ex_is_mdu || mdu_out_valid，保证多周期 MDU 未完成时不会前递中间值。

### 3.2 前级停顿框架

当前实现把“前级是否冻结”统一收敛到：

- stall_front = stall_ex_busy || raw_hazard_ex || raw_hazard_mem

定义如下：

- stall_ex_busy: EX 指令结果尚未就绪（当前主要对应 MDU 进行中）

- raw_hazard_ex: 与 EX 未就绪结果形成 RAW

- raw_hazard_mem: 预留给后续 Lab 的 MEM 未就绪 RAW（当前 mem_result_ready=1）

取指与前级推进都受 stall_front 控制：

- ireq.valid = !halted && !stall_front

- fetch_fire = !halted && !stall_front && iresp.data_ok

这样可以直接扩展到后续的 load-use 冒险：只需把 mem_result_ready 接到真实访存返回时序，现有框架即可复用。

## 4. M 扩展状态机

### 4.1 乘法

mul/mulw 使用移位加法迭代器，每拍处理 1 bit：

- 若乘数最低位为 1，累加被乘数

- 被乘数左移、乘数右移

- 计数减 1，结束时输出

### 4.2 除法与取余

div/divu/rem/remu（含 W 变体）使用恢复除法迭代：

- 余数左移并引入被除数最高位

- 与除数比较，满足则减法并置商位

- 迭代结束后按有符号/无符号规则修正商或余数符号

边界条件在启动阶段处理：

- 除零：div/divu -> 全 1，rem/remu -> 被除数

- 溢出：MIN_INT / -1 返回 MIN_INT，余数返回 0

W 指令迭代步数固定为 32，并在输出时做 32->64 符号扩展。

在此基础上做了 3 组性能优化，减少无效迭代：

- mul/mulw：当乘数高位剩余部分全 0 时提前结束

- div/rem 快速路径：

  - divisor == 1 直接出结果

  - dividend < divisor 直接返回商 0 / 余数被除数

- div/rem 动态步数：按被除数和除数有效位计算 steps = bits(dividend) - bits(divisor) + 1，不再固定跑满 64/32 轮

## 5. Difftest 对拍时序

- DifftestInstrCommit 从 WB 提交

- wdest 使用 {3'd0, wb_r.rd} 做 5->8 位扩展

- DifftestTrapEvent.code 使用 3 位 trap_code_latched

寄存器对拍使用 gpr_diff：

- 先复制 gpr

- 若 WB 当拍写回则覆盖 gpr_diff[rd]

这样 Difftest 看到的是“提交当拍已生效”的架构态，避免 WB 与对拍时序错拍。

## 6. 性能分析

已观测到 test-lab1 IPC 明显高于 test-lab1-extra。原因是：

- test-lab1 以单周期基础 ALU 为主，流水线接近稳态

- test-lab1-extra 含大量 M 指令，MDU 多周期执行拉长 EX 占用时间

这不是功能错误，而是当前微结构选择（多周期 MDU + 顺序单发射）的直接结果。本实现已做的优化点包括：

- W 类指令用 32 位语义执行并符号扩展

- mul 快速路径与提前终止（0/1 快返、乘数剩余位全 0）

- div/rem 快速路径（dividend=0、divisor=1、dividend<divisor、divisor 为 2 的幂）

补充说明（按优化前后 IPC 对比）：

- 优化前：test-lab1 IPC 约 0.49，test-lab1-extra IPC 约 0.0423，两者约 11.6x，接近一个数量级差距。

- 优化后（-j12 实测）：

  - test-lab1：instrCnt=16386, cycleCnt=32775, IPC=0.499954

  - test-lab1-extra：instrCnt=32776, cycleCnt=246682, IPC=0.132867

- 优化后两者 IPC 比值约为 0.499954 / 0.132867 ≈ 3.76x，约 3 倍多。

后续若继续提升 IPC，可在不改 ISA 可见行为的前提下做两类优化：

- 更快迭代器（如 radix-4/Booth）

- 细化停顿条件（让与长延迟结果无关的路径减少等待）

## 7. AI 使用说明

大模型用于：

- 帮助整理实现方案和报告结构

- 检查位宽、接口连线和边界条件覆盖清单

- 生成回归验证步骤

最终 RTL 设计、时序决策、调试定位与测试结论由本人完成。